HOJA DE FABRICACION

| PRODUCTO: | PH142GR ACTIVE FORMULA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO: | 073P191 |  |
| CLIENTE: | PH FORMULA | REVISADO / RESPONSABLE |
| LOTE: | 25290 |  |
| LOTE CLIENTE: |  |  |
| CADUCIDAD: |  |  |

| NUESTRO PEDIDO | 7600 | PEDIDO CLIENTE | PH250000122 |
| --- | --- | --- | --- |

| CANTIDAD A PRODUCIR | 431,0Kg |
| --- | --- |
| CANTIDAD A ENVASAR | 431,0Kg (A Jumsa) |
| FECHA DE INICIO |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN |  |

| COMPROBACIONES INICIALES | CONFORME |
| --- | --- |
| Poner en marcha la caldera y la máquina de frío |  |
| Leer atentamente la hoja de fabricación |  |
| Comprobar que se dispone del material necesario (equipos y utillajes) |  |
| Comprobar la limpieza del material y equipos. |  |
| Comprobar las materias primas - aprobado control calidad (etiqueta verde) - fecha de uso vigente |  |

| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCEDIMIENTO

- En un depósito de acero de 600L, se pesa el AGUA DESIONIZADA, ayudados del transpallet pesador. Agitamos a velocidad moderada con el agitador de pie móvil 01-007-003 (posición 2 del variador) provisto de pala corta y corona.

- Sobre el agua desionizada en agitación, añadimos el EUXYL K700, el PANTENOL y el EDTA DISÓDICO mantenemos la agitación hasta su total disolución.

| Operador |  |
| --- | --- |

- Seguidamente, añadimos a la solución acuosa el resto de ácidos, ACIDO GLICOLICO, ACIDO MANDELICO, ACIDO LACTOBIONICO, ACIDO PIRUVICO y ACIDO SALICILICO. Neutralizamos la solución añadiendo HIDROXIDO SODICO poco a poco hasta pH – 4,50.

LA SOLUCIÓN ACUOSA RESULTANTE ES MUY ACIDA. TRABAJAR CON GUANTES Y TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR SALPICADURAS ACCIDENTALES.

- Comprobamos el pH

| pH de la solución acuosa | 4,25 – 4,75 |  |
| --- | --- | --- |
| Operador |  |

- Traspasamos mediante vacío, la solución acuosa al reactor de 650L, 01-007-005, ponemos la turbina emulsionadora y añadimos el AMIGEL, el NATROSOL 250HR y el VEEGUM ULTRA (FASE ACUOSA) por la boca de adición. Paramos la turbina una vez realizada la adición, agitamos con palas y áncoras a velocidad media (posición 20 del variador) y iniciamos el calentamiento hasta 70º. Durante el calentamiento vamos dando golpes de turbina para dispersar los grumos que se hayan podido formar.

| Operador |  |
| --- | --- |

- A 70ºC, agitamos con la turbina durante cinco minutos para dispersar totalmente el Veegum Ultra.

| Final adición |  | Final agitación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador |  |

- Una vez hemos dispersado los reticulante, añadimos a la fase acuosa, el ARLASOLVE DMI, el TEGO ALCANOL S2, el CETIOL CC, el CYCLOPENTASILOXANE y el MONOESTEARATO DE GLICEROL A/E. Mantenemos la calefacción durante 10 minutos para la fusión de las ceras.

| Final adición |  | Final agitación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador |  |

- Cuando la temperatura de la mezcla, vuelve a ser 70ºC y la cera se ha fundido, ponemos en marcha la turbina emulsionadora. Mantenemos la agitación de la turbina durante cinco minutos.

| Final adición |  | Final agitación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador |  |

- Pasado este tiempo, reponemos vacío e iniciamos el enfriamiento. Vamos aumentando la velocidad de agitación según aumente la viscosidad de la mezcla.

| Operador |  |
| --- | --- |

- Paralelamente, dispersamos el PHYTOCELLTECH ARGAN en el AGUA PHYTOCELLTECH ARGAN. Cuando sea dispersado añadimos la MELATONINA (FASE PHYTOCELLTECH).

| Operador |  |
| --- | --- |

- A 40ºC, añadimos el HIDROLIZADO DE SOJA, la fase phytocelltech, el AC DERMAL RESPIRATORY FACTOR, el SOOTHEX, el 3D HYDRA y el RETINOL 50C.

| Operador |  |
| --- | --- |

- Ajustamos la viscosidad añadiendo el SEPIGEL 305. Agitamos durante 10 minutos para hidratar el sepigel.

| Final adición |  | Final agitación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operador |  |

- Pasado este tiempo, proseguimos el enfriamiento con buena agitación.

| Operador |  |
| --- | --- |

- A 30ºC, controlamos los parámetros físico-químicos y centrifugamos. Si están dentro de especificaciones y la centrífuga es conforme procedemos a la descarga.

- Descargamos en bidones azules de ballesta.

| Operador |  |
| --- | --- |

PARÁMETROS FINALES

|  | PARAMETRO | RESULTADO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Emulsión Fluida Blanco Roto |  |  |
| pH | 4,00 – 5,00 en la descarga |  |  |
|  | 4,00 – 5,00 las 24 horas |  |  |
| Viscosidad | 1000cps (4/5) (orientativo) |  |  |
|  | 10000 – 20000cps (4/5) |  |  |
| Centrífuga | 3000rpm 10min. |  |  |

| 1ª FABRICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROTACION |  |  |
| MUESTRAS NECESARIAS | Solicitud | Recogida y operario |
| 3 tarros 60ml Control analítico y análisis microbiológico |  |  |
| 3 tarros 100ml Estabilidad 1ª fabricación |  |  |
| 1 tubo Centrífuga |  |  |
| 400gr Densidad |  |  |
| 1 tarro 60ml para cliente |  |  |
| 1 tarro cosmo 50ml para cliente |  |  |
| 1 botella 125ml PET trasparente para cliente |  |  |
| 1 botella valona 100ml para cliente |  |  |
| 1 tarro 250ml para cliente |  |  |
| ENVASADO | Solicitud y cantidad envases | Descarga y operario |
| Bidones de 60kg |  |  |
| Bidones de 120kg | 5 bidones |  |
| Depósito de 600kg |  |  |
| Depósito de 1000kg |  |  |
| Depósitos acero 1000L (800kg) |  |  |
| Cubos blancos 30L |  |  |
| Cubos blancos 20L |  |  |
| Cubos blancos 12L |  |  |
| Garrafas azules 5kg |  |  |
| Garrafas 25L |  |  |
| Tarro Tapa Negra |  |  |
| TIEMPO ESTIMADO DE FABRICACIÓN | 165 min. |  |
| TIEMPO REAL DE FABRICACIÓN |  | Realizado por: |
| HORA DE INICIO |  |  |
| TIEMPO CALENTAMIENTO |  |  |
| TEIMPO ENFRIAMIENTO |  |  |
| HORA FINAL |  |  |
| TIEMPO DE DESCARGA |  |  |
| TIPO DE LIMPIEZA |  | Realizada por: |
| ORDINARIA |  |  |
| EXTRAORDINARIA |  |  |
| TIEMPO DE LIMPIEZA |  |  |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

FIRMA

| OPERADOR |  |  | REVISADO |
| --- | --- | --- | --- |